Załącznik nr 10 do SWZ

Remont nawierzchni bitumicznej w ul. M.M. Kolbe w Ciechanowie.

FORMULARZ CENOWY

-	stawka roboczogodziny r-g netto	…………… zł

-   koszty pośrednie Kp od R i S 		……………%

-   zysk od Kp, R i S 			…………… %

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 12.00 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 160.00 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 21.60 |  |  |
| 4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 21.60 |  |  |
| 5 | KNR AT-03 0102-03/04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja | m2 | 2366.00 |  |  |
| 6 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (masa mineralno asfaltowa z frezowania) | m3 | 189.28 |  |  |
| 7 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (masa mineralno asfaltowa z frezowania) | m3 | 189.28 |  |  |
| 8 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 2366.00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne (2cm) | t | 117.75 |  |  |
| 10 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfatową nawierzchni drogowych | m2 | 2366.00 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0309-06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) dla ruchu KR 3 i KR 4 | m2 | 2366.00 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 12.00 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 160.00 |  |  |
| 14 | Kalkulacja własna | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych dystansowych -studnie | szt | 7 |  |  |
| 15 | Kalkulacja własna | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie rameki dystansowych dystansowych -wpusty uliczne | szt | 8 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |

Załącznik nr 11 do SWZ

Remont nawierzchni bitumicznej w ul. M.M. Kolbe w Ciechanowie.

WYKAZ CEN MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | asfalt drogowy | kg | 1 |  |
| 2. | cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków | t | 1 |  |
| 3. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 1 |  |
| 4. | emulsja asfaltowa drogowa na zimno | kg | 1 |  |
| 5. | krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm | m | 1 |  |
| 6. | mieszanka betonowa | m3 | 1 |  |
| 7. | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I - dla ruchu KR 1 i KR 2 | t | 1 |  |
| 8. | mieszanka mineralno-smołowa standard I - KR 3 lub KR 4 | t | 1 |  |
| 9. | olej (paliwo technologiczne) | dm3 | 1 |  |
| 10. | piasek | m3 | 1 |  |
| 11. | pierścień dystansowy | szt | 1 |  |
| 12. | ramka dystansowa | szt | 1 |  |
| 13. | woda | m3 | 1 |  |

Załącznik nr 11 do SWZ

Remont nawierzchni bitumicznej w ul. M.M. Kolbe w Ciechanowie.

WYKAZ CEN SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) | m-g | 1 |  |
| 2. | frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m | m-g | 1 |  |
| 3. | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g | 1 |  |
| 4. | samochód samowyładowczy 10-15 t | m-g | 1 |  |
| 5. | samochód samowyładowczy 5-10 t | m-g | 1 |  |
| 6. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 1 |  |
| 7. | samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 1 |  |
| 8. | skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 | m-g | 1 |  |
| 9. | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 | m-g | 1 |  |
| 10. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 1 |  |
| 11. | szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM) | m-g | 1 |  |
| 12. | walec statyczny samojezdny | m-g | 1 |  |
| 13. | walec statyczny samojezdny 10 t | m-g | 1 |  |
| 14. | walec statyczny samojezdny 15 t | m-g | 1 |  |
| 15. | walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g | 1 |  |