Załącznik Nr 11 do SIWZ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Odnosząc się do treści dokumentacji projektowej (część opisowa i graficzna) pn. „Projekt wykonawczy systemu nawadniającego w parku miejskim przy ulicy Augustiańskiej w Ciechanowie”   Zamawiający wyjaśnia, ze projekt został wykonany w oparciu o urządzenia referencyjne. Projektant nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń niż wskazane w projekcie, po warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania. Wszelkie zmiany urządzeń i materiałów wymienionych w projekcie wymagają zgody Zamawiającego.

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, nie mają na celu naruszenia art. 29 i  7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej.

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | ilość | J. miary | Cena Jedn. netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry równoważności towaru |  |  |  |  |  |
| 1. | RAIN BIRD 1804 | 161 | szt. |  |  |  |
|  | Zraszacz statyczny wynurzany (10cm) |  |  |  |  |  |
| 2. | RAIN BIRD R-VAN 14 | 70 | szt. |  |  |  |
|  | Dysze rotacyjne o zasięgu 2,4-4,6 m z regulowanym kątem (45-270o) |  |  |  |  |  |
| 3. | RAIN BIRD R-VAN 18 | 7 | szt. |  |  |  |
|  | Dysze rotacyjne o zasięgu 4,0-5,5 m z regulowanym kątem (45-270o) |  |  |  |  |  |
| 4. | RAIN BIRD 5004+ PC PLUS | 214 | szt. |  |  |  |
|  | Zraszacz sektorowy z regulowanym kątem (40-360o), z możliwością zmniejszenia przepływu do 0 m3/h |  |  |  |  |  |
| 5. | Kolano 20-1/2”M IR | 145 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE |  |  |  |  |  |
| 6. | Kolano 20-3/4”M IR | 443 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE |  |  |  |  |  |
| 7. | Kolano 25-1/2”M IQ | 5 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE |  |  |  |  |  |
| 8. | Kolano 25-3/4”M IQ | 59 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE |  |  |  |  |  |
| 9. | Kolano 50-50 IQ | 8 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana PN10 do rur PE |  |  |  |  |  |
| 10. | Korek 32 IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana PN10 do rur PE 32 mm |  |  |  |  |  |
| 11. | Korek 50 IQ | 12 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana PN10 do rur PE 50 mm |  |  |  |  |  |
| 12. | Obejma 32-3/4” | 19 | szt. |  |  |  |
| 13. | Obejma 50-3/4” | 110 | szt. |  |  |  |
| 14. | Obejma 63-3/4” | 162 | szt. |  |  |  |
| 15. | Przelot 20-3/4” M IR | 152 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z nakrętką i gwintem zewnętrznym 20 mm-3/4 cala do rur PE |  |  |  |  |  |
| 16. | Przelot 63-1.5”M IQ | 34 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z nakrętką i gwintem zewnętrznym 63 mm-1,5 cala do rur PE |  |  |  |  |  |
| 17. | Trójnik 50-1.5”f -50 IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem wewnętrznym 50 mm – 1,5 cala do rur |  |  |  |  |  |
| 18. | Trójnik redukcyjny 25-20-25 IR | 18 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z redukcją 25 mm – 20 mm – 25 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 19. | Trójnik Redukcyjny 50-32-50 IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z redukcją 50 mm – 32 mm – 50 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 20. | PE 20 mm/4 atm | 1157 | mb |  |  |  |
| 21. | PE 25 mm/ 4 atm. | 750 | mb |  |  |  |
| 22. | PE 32 mm/4 atm. | 52 | mb |  |  |  |
| 23. | PE 50 mm/ 6 atm. | 524 | mb |  |  |  |
| 24. | PE 63 mm/6 atm. | 1253 | Mb |  |  |  |
| 25. | RAIN BIRD 5004+ FC PLUS | 104 | szt. |  |  |  |
|  | Zraszacz sektorowy z regulowanym kątem (40-360o) z możliwością zmniejszenia przepływu do 0 m3/h |  |  |  |  |  |
| 26. | Kolano 25-3/4”M IR | 215 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z nakrętką i gwintem zewnętrznym 25 mm – 34/ cala do rur |  |  |  |  |  |
| 27. | Korek 40 IQ | 43 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 40 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 28. | Korek 63 IQ | 27 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana do rur 63 mm |  |  |  |  |  |
| 29. | Obejma 40-3/4” | 251 | szt. |  |  |  |
| 30. | Przelot 40-1.5”M IQ | 40 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z nakrętką i gwintem wewnętrznym 40 mm – 1,5 cala do rur |  |  |  |  |  |
| 31. | Trójnik 63-1.5”F-63 IQ | 32 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem wewnętrznym 63 mm – 1,5 cala do rur |  |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik Redukcyjny 63-50-63 IQ | 6 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z redukcją 63 mm – 50 mm – 63 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 33. | PE 40 mm/6 atm. | 1549 | mb |  |  |  |
| 34. | Kolano 40-40 IQ | 13 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana do rur |  |  |  |  |  |
| 35. | RAIN BIRD VAN 08 | 6 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 1,8-2,4 m |  |  |  |  |  |
| 36. | RAIN BIRD VAN 10 | 14 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 2,1-3,0 m |  |  |  |  |  |
| 37. | RAIN BIRD VAN 12 | 7 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 2,7-3,7 m |  |  |  |  |  |
| 38. | RAIN BIRD VAN 15 | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 3,4-4,6 m |  |  |  |  |  |
| 39. | RAIN BIRD VAN 18 | 4 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 4,3-5,5 m |  |  |  |  |  |
| 40. | Trójnik 20-20-20 IR | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 20 mm – 20 mm -20 mm z nakrętką do rur |  |  |  |  |  |
| 41. | Kolano 63-63 IQ | 29 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 63 mm – 63 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 42. | Trójnik redukcyjny 25-20-25 IQ | 9 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z redukcją 25 mm – 20 mm – 25 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 43. | RAIN BIRD VAN 06 | 4 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 1,2-1,8 m |  |  |  |  |  |
| 44. | Przelot 50-1.5” M IQ | 5 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym do rur |  |  |  |  |  |
| 45. | Trójnik 40-1.5”F-40 IQ | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z gwintem wewnętrznym do rur |  |  |  |  |  |
| 46. | RAIN BIRD R-VAN 18-360 | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Dysza rotacyjna o zasięgu 4,0-5,5 m pełnozakresowa (360o) |  |  |  |  |  |
| 47. | RAIN BIRD R-VAN 24 | 34 | szt. |  |  |  |
|  | Dysze rotacyjne o zasięgu 5,2-7,3 m z regulowanym kątem (45-270o) |  |  |  |  |  |
| 48. | Kolano 25-25 IQ | 9 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 25 mm – 25 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 49. | RAIN BIRD R-VAN 24-360 | 4 | szt. |  |  |  |
|  | Dysze rotacyjne o zasięgu 5,2 -7,3 m pełnozakresowa 360o |  |  |  |  |  |
| 50. | XFD 16/2.3/33 b 100 RAIN BIRD | 6481 | mb |  |  |  |
|  | Naziemna linia kroplująca 16 mm o rozstawie emiterów 33 cm, długości zwojów 100 m |  |  |  |  |  |
| 51. | Kolano 16-16 IR | 80 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 16 mm – 16 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 52. | Kolano 20-20 IR | 5 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 20 mm – 20 mm z nakrętką do rur |  |  |  |  |  |
| 53. | Korek 16 IR | 80 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 16 mm z nakrętką do rur i linii kroplujących |  |  |  |  |  |
| 54. | Przelot 16-16 IR | 80 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 16 mm – 16 mm z nakrętką do rur |  |  |  |  |  |
| 55. | Przelot 20-3/4”F IR | 6 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 20 mm – ¾ cala z nakrętką i gwintem wewnętrznym |  |  |  |  |  |
| 56. | Przelot 40-1”M IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 40 mm – 1 cal z gwintem zewnętrznym |  |  |  |  |  |
| 57. | Przelot redukcyjny 20-16 IR | 79 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z nakrętką z redukcją 20 mm – 16 mm do rur i linii kroplujących |  |  |  |  |  |
| 58. | Przelot redukcyjny 25-16 IQ | 8 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z nakrętką z redukcją 25 mm – 16 mm do rur i linii kroplujących |  |  |  |  |  |
| 59. | Trójnik 16-16-16 IR | 20 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 16 mm – 16 mm – 16 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 60. | Trójnik 16-3,4”M-16 IR | 6 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 16 mm – ¾ cala z nakrętką i gwintem zewnętrznym do rur |  |  |  |  |  |
| 61. | Trójnik 32-1”F-32 IQ | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciska 32 mm – 1 cal do rur |  |  |  |  |  |
| 62. | Szpilka mocująca 16mm | 6480 | szt. |  |  |  |
| 63. | Nypel redukcyjny 1,5”-1” | 1 | szt. |  |  |  |
| 64. | Przelot 50-1,5”F IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 50 mm – 1,5 cala z nakrętką do rur |  |  |  |  |  |
| 65. | Przelot redukcyjny 63-50 IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana z redukcją 63 mm – 50 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 66. | PE 75 mm/ 6 atm. | 400 | mb |  |  |  |
| 67. | PE 90 mm/6 atm. | 400 | mb |  |  |  |
| 68. | Pompa pionowa OPB.2.02.1.1130.5 1,10 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 69. | Urządzenie sterująco-zabezpieczające (sonda wkręcana) | 1 | szt. |  |  |  |
| 70. | Sterownik ESP-LXMEF 12 z mod. Przepływu | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Sterownik z rozbudową do 12 sekcji |  |  |  |  |  |
| 71. | Czujnik opadu deszczu RSD-BEX | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Czujnik z inteligentnym gospodarowaniem wody z funkcją automatycznego przerwania obwodów w czasie opadów atmosferycznych |  |  |  |  |  |
| 72. | Moduł 12 sekcji do ESP-LXME | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Moduł sterujący umożliwiający rozbudowę do 12 sekcji |  |  |  |  |  |
| 73. | Przewód sterowniczy YKSY 10x1,5 mm2 | 1200 | szt. |  |  |  |
|  | Przewód sygnalizacyjny |  |  |  |  |  |
| 74. | Konektor wodoszczelny DBM | 74 | szt. |  |  |  |
|  | Konektor do kabli sterujących wodoszczelny |  |  |  |  |  |
| 75. | Konektor wodoszczelny DBRY-20 | 31 | szt. |  |  |  |
|  | Konektor do kabli sterujących układanych w gruncie wodoszczelny |  |  |  |  |  |
| 76. | Zawór kulowy 2” GW-GW Metal | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Zawór kulkowy czerpany 2 calowy metalowy |  |  |  |  |  |
| 77. | Trójnik 2”Swivel | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtownik śrubunkowy 2 calowy |  |  |  |  |  |
| 78. | Nypel redukcyjny 2”- 1” | 1 | szt. |  |  |  |
| 79. | Zawór Kulowy Metalowy 1” GW/GW | 15 | szt. |  |  |  |
|  | Zawór kulkowy czerpany 1 calowy |  |  |  |  |  |
| 80. | Filtr Filtmaster 2” LONG Jimten 130 micr. | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Filtr dyskowy dwucalowy o stopniu filtracji 130 mikronów |  |  |  |  |  |
| 81. | Korona odchylająca do filtra Filtmastera | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Korona odchylająca z funkcja cyklonu do filtra dyskowego |  |  |  |  |  |
| 82. | Manometr pionowy 0-10 ATM | 1 | szt. |  |  |  |
| 83. | Manometr poziomy 0-10 ATM | 2 | szt. |  |  |  |
| 84. | Przelot 2” | 1 | szt. |  |  |  |
| 85. | Elektrozawór 200-PGA 2” | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Zawór elektromagnetyczne z możliwością konfiguracji przelotowej lub kątowej |  |  |  |  |  |
| 87. | Przepływomierz IFS – 200PBSP Rain Bird | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Przepływomierz alarmujący o nieprawidłowościach |  |  |  |  |  |
| 88. | Redukcja 2”-1” M-F | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtka PP z gwintem zewnętrznym 2" i gwint wewnętrznym 1" |  |  |  |  |  |
| 89. | Redukcja 1”-3/4 M-F | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtka PP z gwintem zewnętrznym 1" i gwint wewnętrznym 3/4" |  |  |  |  |  |
| 90. | Redukcja 3/4” – 1/4” M-F | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtka stosowana do podłączania manometru |  |  |  |  |  |
| 91. | Przelot 75-2” FIQ | 4 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 75 mm – 2 cale z nakrętką do rur |  |  |  |  |  |
| 92. | Przelot 75-2” MIQ | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 75 mm – 2 cale z nakrętką do rur |  |  |  |  |  |
| 93. | Kolno 75-75 IQ | 11 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 75 mm – 75 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 94. | Przelot redukcyjny 90-75 IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana z redukcją 90 mm – 75 mm do ruru |  |  |  |  |  |
| 95. | Studzienka VBJMBH Rain Bird | 19 | szt. |  |  |  |
|  | Studzienka do montażu zaworów elektromagnetycznych |  |  |  |  |  |
| 96. | Zawór kulowy 1,5” GW-GW Plastik | 14 | szt. |  |  |  |
| 97. | Nypel 1,5” | 35 | szt. |  |  |  |
| 98. | Nypel redukcyjny 1,5”-1” | 14 | szt. |  |  |  |
| 99. | Nypel redukcyjny 2”-1,5” | 3 | szt. |  |  |  |
| 100. | Kolano Swivel 1” | 9 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtka śrubunkowa do podłączania z gwintem wewnętrznym |  |  |  |  |  |
| 101. | Trójnik Swivel 1,5” | 36 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtka śrubunkowa |  |  |  |  |  |
| 102. | Elektrozawór 150-PGA 1,5” Rain Bird | 36 | szt. |  |  |  |
|  | Elektrozawór 1,5” (40/49) |  |  |  |  |  |
| 103. | Przelot 63-1,5” MIQ | 20 | szt. |  |  |  |
| 104. | Kolano Swivel 1,5” | 5 | szt. |  |  |  |
|  | Kształtka śrubunkowa |  |  |  |  |  |
| 105. | Mufa Redukcyjna 2’-1,5 | 1 | szt. |  |  |  |
| 106. | Przelot 90-2” MIQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 90 mm – 2 cale do rur |  |  |  |  |  |
| 107. | Kolano 90-90 IQ | 5 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 90 mm – 90 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 108. | Przelot 90-90 IQ | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 90 mm – 90 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4atmostefry |  |  |  |  |  |
| 109. | Przelot 75-75 IQ | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 75 mm – 75 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4atmostefry |  |  |  |  |  |
| 110. | Przelot 63-63 IQ | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 63 mm – 63 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery |  |  |  |  |  |
| 111. | Przelot 50-50 IQ | 5 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 50 mm – 50 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery |  |  |  |  |  |
| 112. | Przelot 40-40 IQ | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 40 mm – 40 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery |  |  |  |  |  |
| 113. | Przelot 32-32 IQ | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 32 mm – 32 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery |  |  |  |  |  |
| 114. | Przelot 25-25 IQ | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 25 mm – 25 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery |  |  |  |  |  |
| 115. | Przelot 20-20 IR | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 20 mm – 620 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery |  |  |  |  |  |
| 116. | Kolano 20-20 IR | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka skręcana 20 mm – 20 mm do rur |  |  |  |  |  |
| 117. | Trójnik 75-75-75 IQ | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 75 mm – 75 mm – 75 do rur |  |  |  |  |  |
| 118. | Trójnik 90-75-90 IQ | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 90 mm – 75 mm – 90 do rur |  |  |  |  |  |
| 119. | Trójnik 90-63-90 IQ | 6 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 90 mm – 63 mm – 90 do rur |  |  |  |  |  |
| 120. | Trójnik 75-63-75 IQ | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Złączka wciskana 75 mm – 63 mm – 75 do rur |  |  |  |  |  |
| 121. | Taśma teflonowa 10m | 10 | szt. |  |  |  |
| 122. | Taśma teflonowa 12m | 50 | szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Wartość netto |  |  |
| Wartość brutto |  |  |

UWAGA:

Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, ale nie stanowi załącznika składanego wraz z ofertą.

Tabelę złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.