| Załącznik nr 10 do SWZ Wymagane parametry techniczne - Część II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WARUNKI/ PARAMETRY /WYPOSAŻENIE | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia postawionych wymagań - opis oferowanych zespołów, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania. |
| 1 | 2 | 3 |
| ZABUDOWA ŚMIECIARKI |  |  |
| 1 | Skrzynia ładunkowa bez wzmocnień kratowych całkowicie spawana ( spaw ciągły), szczelna |  |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych lub w workach |  |
| 3 | Na całej powierzchni bocznej skrzyni ładunkowej zamieszczona grafika wg wzoru zmawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia |  |
| 4 | Dno skrzyni wykonane z blachy konstrukcyjnej o gr. 6 mm |  |
| 5 | Dwa niezależne odwłoki wraz z urządzeniami zasypowymi |  |
| 6 | Pojemność całkowita skrzyni zasypowej min. 21 m3 , komory w proporcji 60/40 |  |
| 7 | Spełniająca wymagania normy PN-EN 1501-1:2011 lub równoważne |  |
| 8 | Stopień zagęszczenia min. 1:5 |  |
| 9 | Wanny odwłoka wykonane z blachy o twardości min; HBW 450 i grubości 8 mm |  |
| 10 | Ściany boczne odwłoka wykonane z blachy o twardości min. HBW 450 i grubości 6 mm |  |
| 11 | Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o poj. od 120 do 1100 dm3 oraz z drugiej strony 120-360 dcm3 na odpady komunalne (PN-EN 840-2.3,4- DIN 30700 lub równoważne) |  |
| 12 | Ruchome, opuszczane burty klapy krawędzi wrzutnika pozwalające na załadunek worków |  |
| 13 | Wrzutnik przygotowany fabrycznie do montażu wagi dynamicznej i systemu RFID |  |
| 14 | Liniowy mechanizm zagęszczenia odpadów |  |
| 15 | Automatyczne podnoszenie zaczepionych pojemników (dla obu wrzutników) |  |
| 16 | Przyciski sterowania prasą i dźwignie opróżniania pojemników po obu stronach pojazdu (odwłoka) |  |
| 17 | Mechanizm zgniatający z możliwością pracy w trybie ciągłym, pojedynczym lub ręcznym |  |
| 18 | Kamera z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie, umożliwiające kierowcy obserwacje pola pracy za pojazdem |  |
| 19 | Układ uwalniania zakleszczonych pojemników |  |
| 20 | Możliwość sterowania płytami wypychającymi ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i kabiny kierowcy |  |
| 21 | Panel operatora w kabinie z możliwością sterowania: - ścianą wypychającą, - podnoszeniem odwłoka, - wyświetlanie i zapisy w pamięci alarmów, - wybór trybu pracy opróżniania skrzyni załadowczej, - wybór trybu pracy mechanizmu zagęszczającego, |  |
| 22 | Regulowany system blokady odwłoka |  |
| 23 | Uszczelnienie na powierzchni styku odwłoka ze skrzynią |  |
| 24 | Na skrzyni załadowczej w przedniej części za kabiną rozmieszczone po obu stronach przyciski do: - wysuwania i wsuwania Ściany wypychającej, - podnoszenie i opuszczanie odwłoka - załączenie pojedynczego cyklu mechanizmu ugniatającego przy podniesionym odwłoku w celu opróżnienia wanny zasypowej |  |
| 25 | Układ centralnego smarowania |  |
| 26 | Sygnalizator dźwiękowy ostrzegający o załączonym biegu wstecznym oraz podnoszeniu i opuszczaniu odwłoka |  |
| 27 | Z tyłu skrzyni załadowczej po obu stronach stopnie dla ładowaczy spełniające wymogi bezpieczeństwa pracy |  |
| 28 | Zawór do odprowadzania odcieków z wanny |  |
| 29 | Rynienka na odcieki pomiędzy skrzynią a odwłokiem |  |
| 30 | Zbiornik na odcieki pod skrzynią ładunkową |  |
| 31 | Światła błyskowe zamontowane na odwłoku |  |
| 32 | Światła LED wewnątrz każdego odwłoka |  |
| 33 | Dodatkowe światła LED umieszczone za kabiną kierowcy doświetlające obszar pracy z boków zabudowy |  |
| 34 | Zbiorniczek z kranikiem do mycia rąk |  |
| 35 | Złącze aplikacyjne do podłączenia urządzenia GPS |  |
| 36 | Lakierowanie skrzyni i odwłoka na kolor RAL pomarańczowy 2011 |  |
| 37 | Urządzenie posiada znak CE |  |
| 38 | Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim |  |
| 39 | Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane prawem polskim oraz dokumenty niezbędne do zarejestrowania |  |
| 40 | Wszystkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane będą nieodpłatnie |  |
| 41 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i urządzeń na terenie bazy zamawiającego. |  |
| PODWOZIE ŚMIECIARKI |  |  |
| 1 | Podwozie nowe |  |
| 2 | Rok produkcji 2022 r. |  |
| 3 | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l |  |
| 4 | Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |
| 5 | Hamulec silnikowy |  |
| 6 | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła |  |
| 7 | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton |  |
| 8 | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |
| 9 | Techniczne obciążenie osi tylnych min. 21 ton |  |
| 10 | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 |  |
| 11 | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |
| 12 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |
| 13 | Druga oś napędowa trzecia oś skrętna |  |
| 14 | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |
| 15 | Immobiliser |  |
| 16 | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS |  |
| 17 | System stabilizacji toru jazdy |  |
| 18 | Klimatyzacja |  |
| 19 | Filtr przeciwpyłowy |  |
| 20 | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |
| 21 | Centralny zamek |  |
| 22 | Zderzak stalowy lub Zderzak stalowy z plastikowymi osłonami i stalowymi narożami |  |
| 23 | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |
| 24 | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |
| 25 | Światła pozycyjne |  |
| 26 | Boczne światła obrysowe |  |
| 27 | Boczne osłony przeciwnajazdowe |  |
| 28 | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |
| 29 | Fabryczna aktywacja tachografu — wstępna kalibracja |  |
| 30 | Komputer pokładowy — komunikaty w języku polskim |  |
| 31 | Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie |  |
| 32 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |
| 33 | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |
| 34 | Kabina o głębokości min. 1800 mm i wysokości min. 1600 mm licząc od podłogi do dachu. |  |
| 35 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |
| 36 | Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i antenową |  |
| 37 | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |
| 38 | Apteczka oryginalna luzem |  |
| 39 | Gaśnica |  |
| 40 | 2 kliny pod koła |  |
| 41 | Odnośnik hydrauliczny 12 t |  |
| 42 | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 44 | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |
| 45 | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem |  |
| 46 | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach |  |
| 47 | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej — jednakowy |  |
| 48 | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |
| 49 | Zbiornik paliwa min 300 l |  |
| 50 | Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane prawem polskim oraz dokumenty niezbędne do zarejestrowania |  |
| 51 | Wszystkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane będą nieodpłatnie |  |
| 52 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i urządzeń na terenie bazy zamawiającego. |  |

*  W kolumnie 3 Wykonawca przedstawi szczegółowy, ujęty w formie listy/ punktów opis oferowanych rozwiązań technicznych lub w formie potwierdzenia „TAK” w ramach Przedmiotu Zamówienia, podając również dla elementów wyposażenia pojazdu rodzaj rozwiązania, typ, model, producenta.

W miejscach w których Zamawiający wskazał przedział lub minimalne parametry wyposażenia pojazdu Wykonawca obowiązanych będzie wskazać konkretne parametry jakie posiada zaoferowany pojazd i jego wyposażenie lub jednoznaczne rozwiązania przewidziane w zaoferowanym przez Wykonawcę pojeździe.

Opis sporządzony przez Wykonawcę musi być jednoznaczny i zawierać co najmniej informacje o cechach i parametrach zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, które zostały ujęte w opisie sporządzonym przez Zamawiającego w kolumnie 2 tabeli.

Niniejszy Załącznik Wykonawca składa wraz z ofertą oraz stanowi element oferty.

……………………………………………………………………………………………….

(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)